# Stegräknare Projekt: Pedometer med AVR Kurs Programmering av inbyggda system 2017-04-18

Dennis Bunne LinkedIn; Johan Kämpe LinkedIn; Simon Karlsson LinkedIn. Mjukvaruutvecklare Inbyggda System MÖLK Utbildning AB

# Sammanfattning

Skriv när klar

- Innehållsförteckning

1	Inledning	5

1.1	Syfte	5

1.2	Noteringar och information	5

1.3	Bakgrund	6

1.3.1	Definitioner av begrepp och förkortningar	6

1.3.2	Stegräknare	7

1.3.3	I²C	7

1.3.4	Pull up-resistorer	8

1.3.5	MPU-9250	8

1.3.6	X-Y-Z-riktning	8

1.4	Länkar	9

1.4.1	GitHub	9

1.4.2	Använda funktionsbibliotek	9

1.4.3	Datablad	9

1.4.4	Andra länkar	9

2	Genomförande och resultat	10

2.1	Använd programvara	10

2.2	Använd hårdvara	10

2.3	Avgränsningar	10

2.4	Metod	11

2.4.1	Skrivning av källkod, kompilering och uppladdning till mikrokontroller	11

2.4.2	Studie av datablad	11

2.4.3	Studie av funktionsbibliotek	12

2.5	Prototyp 1	13

2.6	Prototyp 2	14

2.7	Slutgiltig produkt	15

2.8	Stegräknarens funktion	16

2.9	Projektets kod	17

2.9.1	Egeninkluderade standardbibliotek	17

2.9.2	Inkluderade icke-standardbibliotek	17

2.9.3	Macron definierade i main.c	18

2.9.4	Macron från andra bibliotek	19

2.9.5	Variabler	20

2.9.6	Funktioner	21

2.9.7	Main-funktionen	22

3	Bilagor	25

3.1	Kopplingsschema för prototyp 1	25

3.2	Kopplingsschema för prototyp 2	26

Figurförteckning

Figur 1 I2C-ansluting på Atmega328	7

Figur 2 MPU-9250, framsida	8

Figur 3 MPU-9250, baksida med anslutningsbeteckningar	8

Figur 4 Riktningar i X- Y och Z-led	8

Figur 5 Inkoppling av programmeraren till mikrokontrollern	11

Figur 6 Gå till en implementation av ett makro, variabel eller funktion.	12

Figur 7 Uppkoppling av MPU-9250 till Arduino UNO	13

Figur 8 Utskrift av stegräkning till Serial Monitor	13

Figur 9 Lödda och urkopplade modulära komponenter	14

Figur 10 Prototyp 2 med hölje, framsida med display	15

Figur 11 Prototyp 2 med hölje, baksida med batteri	15

Figur 12 Placering av fastlödda komponenter på kopplingsplatta	15

Figur 13 Komponenter lödda på kopplingsplatta, baksida	15

Figur 14 Kodprojektets egenskaper – Defined symbols	18

# Inledning

## Syfte

Syftet med projektet är att tillverka en bärbar, batteridriven stegräknare. Stegräknaren ska ha modulära enheter, det vill säga att dessa går att ta bort eller byta ut. En modulär enhet kan vara en display, blåtandsmodul eller accelerometer.

En display används för att visa antal tagna steg. Stegen ska avläsas med hjälp av en accelerometer, eller alternativt med en vibrationssensor.

## Noteringar och information

Projektet utfördes på under perioden mars till april, 2017.

I rapporten hänvisas själva stegräknaren ofta till som projektet eller produkten.

I rapporten hänvisas MPU-9250-enheten, som används för att mäta acceleration, ofta som MPU-enheten, eller MPU-n.

## Bakgrund

### Definitioner av begrepp och förkortningar

| Term | Förklaring |
| --- | --- |
| Acceleration | Förändring av hastighet per tidsenhet. Kan vara positiv (hastighetsökning) eller negativ (minskad hastighet). |
| Arduino UNO | Utvecklingskort. |
| Atmega328p | En mikrokontroller (MCU) med 28 anslutningar, från tillverkaren Atmel |
| AVR | Familj av Mikrokontrollers som tillverkas av företaget Atmel. |
| Bibliotek | En samling av kod-funktioner och/eller definitioner. |
| Breadboard | Kopplingsplatta, används för att ansluta enheter till varandra. |
| C | Det programmeringsspråk som används i projektet. |
| DIL | Dual in-line. Standard för mikrochip med två rader av ben. |
| Git | Ett versionshanteringssystem |
| GitHub | Molnlagring för Git-projekt |
| I²C | Ett sätt att koppla samman enheter, via två ledare: SCL och SDA. |
| IDE | Integrated Development Environment. Ett datorprogram eller en programsvit som vanligtvis innehåller en texteditor, kompilator och debugger. För att underlätta vid programmering. |
| ISP | In-system programming, programmering av redan installerade eller inbyggda system. |
| LED | Light Emitting Diode, lysdiod. |
| Lib | Se Bibliotek. |
| Library | Se Bibliotek. |
| MCU | Microcontroller Unit, se Mikrokontroller. |
| Mikrokontroller | En liten enchippsdator med CPU, arbetsminne och programminne. |
| Mikroprocessor | SKRIV |
| MPU | Microprocessor Unit, Se mikroprocessor |
| MPU-6050 | Mikroprocessor med sensor för gyro och acceleration i tre riktningar vardera. |
| MPU-9250 | Mikroprocessor med sensor för gyro, acceleration och kompass i tre riktningar vardera. |
| Pull up-reistor | Används i logiska kretsar för att se till att en ingång håller sig hög när den inte har någon anslutning. |
| Reistans | Värdet på ett motstånd / resistor. Anges i Ohm (Ω). |
| Resistor | Motstånd i elektriska kretsar. |
| SCL | Se I²C. |
| SDA | Se I²C. |
| Serial Monitor | Funktion i Arduinos IDE, för att kommunicera med inkopplad Arduino-enhet. Används ofta för debugging. |
| Standardbibliotek | Kodbibliotek som alltid är tillgängliga för ett specifikt programspråk. Exempelvis stdio.h för programspråket C. |
| Stegräknare | En enhet som mäter hur många steg en människa tar |
| TWI | Se I²C. |
| Utvecklingsmiljö | Se IDE. |
| Interrupt | SKRIV |

SORTERA+FYLLPÅ

### Stegräknare

En stegräknare är en vanligtvis portabel enhet. Som mäter hur många steg en människa tar. Den kan användas vid exempelvis löpning, promenad, eller för att se hur många steg en person tar under en dag.

Stegräknare kan också kallas pedometer.

### I²C

I²C, Inter-Integrated Circuit, är ett sätt att koppla enheter till moderkort, inbyggda system, mobiltelefoner eller andra enheter.

Kommunikation sker via två ledare, SDA (Serial Data Line, datasignal) och SCL (Serial Clock, klocksignal). Flera I²C-enheter kan anslutas till samma SDA- och SCL-ledare.

På en mikrokontroller av typen Atmega328p, är anslutningar 27 och 28, SDA och SCL, respektive.

Figur 1 I2C-ansluting på Atmega328

I²C kallas även TWI, Two Wire Interface, eller IIC.

### Pull up-resistorer

Pull up-resistorer används i logiska kretsar för att se till att en ingång håller sig hög när den inte har någon anslutning.

Utan pull up kan ingången anta vilket läge som helst, hög eller låg. I projektet används pull up-resistorer för I²C-anslutningarna.

Resistorer som används ska vara av hög resistans.

### MPU-9250

Enheten som används i projektet för att mäta acceleration kallas MPU-9250 IMU Breakout och är tillverkad av Sparkfun. På enheten finns en MPU-9250.

| Figur 2 MPU-9250, framsida | Figur 3 MPU-9250, baksida med anslutningsbeteckningar |
| --- | --- |

De anslutningar som används i projektet är VDD och GND för drivning, samt SDA och SCL för I2C-kommunikation.

Länk till tillverkarens produktsida finns i kapitel 1.4.4

### X-Y-Z-riktning

X, Y och Z används inom projektet för att beskriva riktningar i en tredimensionell miljö. MPU-9250-enheten har sensorer för acceleration i dessa tre riktningar.

När enheten förs åt ett visst håll mäts rörelsens acceleration i denna riktning.

Figur 4 Riktningar i X- Y och Z-led

## Länkar

### GitHub

Länkar till projektets GitHub-sida

GitHub-sida för projektet
https://github.com/GoblinDynamiteer/stepCounter

GitHub-sida, huvudkod
https://github.com/GoblinDynamiteer/stepCounter/blob/master/Kod/Huvudkod/stepCounter/mpu_conntest/main.c

GitHub-sida, kod för prototyp 1
https://github.com/GoblinDynamiteer/stepCounter/blob/master/Kod/Testkod/Arduino/stepCounterPrototype/stepCounterPrototype.ino

### Använda funktionsbibliotek

Länkar till bibliotek som har använts i projektets kod

MPU 6050 library 
http://davidegironi.blogspot.se/2013/02/avr-atmega-mpu6050-gyroscope-and.html#.WOtTeojyhPY

U8glib 
https://github.com/olikraus/u8glib

I2C master library
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html#libs

### Datablad

Lista!!

### Andra länkar

MPU-6050 Accelerometer + Gyro
Kodexempel
http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050

SparkFun IMU Breakout - MPU-9250
Produktbeskrivning
https://www.sparkfun.com/products/13762

# Genomförande och resultat

## Använd programvara

| Programnamn | Beskrivning |
| --- | --- |
| Atmel Studio 7.0 | IDE för att skriva kod och kompilera till Atmel MCU. |
| Atom | Texteditor, för att skriva och analysera kod. |
| Git | Versionshanteringsverktyg |
| GitKraken | Grafiskt gränssnitt (GUI) för Git |
| Fritzing | Program för att skapa kretsscheman |
| Microsoft Word | Dokumentering och rapportskrivning |
| Google Docs | rapportskrivning |
| AVRDUDE, AVR Downloader/UploaDEr | Program för att ladda upp kompilerad kod till MCU. |
| AVRDUDESS | Grafiskt gränssnitt (GUI) för AVRDUDE |
| Autodesk Fusion 360 | CAD-program för att konstruera ett hölje till stegräknaren. |

## Använd hårdvara

| Komponent | Beskrivning |
| --- | --- |
| Atmel ATMega328-PU DIP-28N 8-bit MCU | Mikrokontroller. |
| SparkFun MPU-9250 | Enhet som mäter acceleration i X, Y och Z-riktning. Innehåller även gyroskop, temperatur och kompass-funktionalitet. |
| Micro OLED Display SSD1306 128x64 | Display med upplösning 128x64 pixlar. |
| AVR pocket programmer | Enhet för att programmera Atmega-MCU via en dators USB-port. |
| DIL-hållare 28-pin 0.3" | Sockel för Atmega-MCU |
| Resistor 4,7kΩ, 2 st. | Pull up-resistorer för I²C-kanaler. |
| Kristalloscillator 16 MHz | Kopplas till MCU för att öka klockfrekvensen från 1 MHz till 16 MHz |
| Kondensator 22pF, 2 st. | Används för inkoppling av kristalloscillator. |
| Litiumbatteri 18650 | Strömförsörjning. |
| Batterihållare för litiumbatteri 18650 |  |
| Grovekontakter med 4-stift | För modularisering av I²C-komponenter. |
| Kopplingsplatta 60x40 mm | För sammanlödning av komponenter. |
| Arduino UNO | Prototyping |

## Avgränsningar

SKRIV/EL EV. TA BORT!!!!!

## Metod

### Skrivning av källkod, kompilering och uppladdning till mikrokontroller

Programmets källkod skrevs i utvecklingsmiljön Atmel Studio, som ett GCC C Executable Project-projekt. Källkoden är skriven i programspråket C.

All egenskriven kod finns i projektets källkodsfil main.c.

Vid kompilering av koden skapas en fil med filändelsen hex i Atmel Studio-projektets Debug-underkatalog. Denna fil laddas upp till mikrokontrollern med datorprogrammet AVRDUDE och programmeringsenheten AVR pocket programmer.

Programmering utförs via ISP, följande anslutningar på mikrokontrollerns används.

Figur 5 Inkoppling av programmeraren till mikrokontrollern

Programmeringsenheten kan även användas som strömkälla.

### Studie av datablad

Tidigt i projektet samlades datablad in för införskaffad hårdvara. Databladen studerades och relevant information noterades för att kunna användas vid framtagning av prototyp.

I synnerlighet studerades datablad för:

- MPU-9250

- Atmega328p

- OLED Display

### Studie av funktionsbibliotek

Tidigt i projektet letades diverse färdiga kodbibliotek upp, för projektets hårdvara. Koden i dessa bibliotek studerades, eller användes för att undersöka funktionen hos olika komponenter.

Exempel på bibliotek som studerades eller användes i projektets utveckling:

| Bibliotek | Beskrivning och syfte |
| --- | --- |
| Wire.h | I2C-bibliotek för Arduino-enheter. För att funktionstesta I2C-enheter med Arduino UNO. Användes även i koden för prototyp 1. |
| twitest.c | I2C-test/demo för AVR-enheter. |
| mpu6050.h | MPU-6050 (Accelerometer, mm.) för AVR-enheter. |
| i2cmaster.h | I2C-bibliotek för AVR-enheter. |
| ssd1306.c | Kod som använt sig av i2cmaster.h för att skriva ut text till display. |

Koden studerades med bland annat texteditorn Atom och i utvecklingsmiljön Atmel Studio.

I Atmel Studio finns möjligheten att automatiskt gå till den fil där ett makro, en funktion eller en variabel är definierad. I bilden nedan utförs detta på funktionen fabs();

Figur 6 Gå till en implementation av ett makro, variabel eller funktion.

## Prototyp 1

Projektets första prototyp, kallad prototyp 1, byggdes för att säkerställa att en stegräknare kunde konstrueras med en MPU-9250. MPU-enheten kopplades direkt till en Arduino UNO-enhet via en breadboard.

Figur 7 Uppkoppling av MPU-9250 till Arduino UNO

Koden för prototyp 1 baserades på kod skapad av JohnChi , som skriver ut värden från MPU-6050-enheter till Arduino-utvecklingsmiljöns Serial Monitor. Koden skrevs om så att endast värden för acceleration hämtades, dessa användes för stegräkning.

Funktionsbiblioteket wire.h används för att ansluta MPU-n via I2C till Arduino-enheten. Portarna A4 och A5 används för SDA och SCL, respektive. En resistor med resistansvärdet 560 Ohm används för att ta ner spänningsmatningen till MPU-n från 5V till ca 3V. Enligt tillverkarens hemsida ska enheten drivas med 2.4 – 3.6 V.

En bärbar dator användes för strömförsörjning och för att avläsa Serial Monitor. Avläsning av steg gjordes genom att placera prototypen i en byxficka och promenera runt.

Figur 8 Utskrift av stegräkning till Serial Monitor

En vibrationssensor testades också för att avläsa steg. Även om den kunde användas för avläsning, valdes den att inte användas, då MPU-enheten ansågs vara mer pålitlig.

Prototyp 1 färdigställdes 2017-03-21

Kopplingsschema för prototyp 1 kan ses i rapportens bilagor.

## Prototyp 2

Vid byggnation av prototyp 2 användes en Atmega328p MCU.

En breadboard användes för samtliga inkopplingar innan sammanlödning av enheter påbörjades.

Initialt anslöts MPU-9250-enheten till mikrokontrollerns I2C-anslutningar, med pull up-resistorer på båda kanaler. För att kunna indikera att MPU-n fungerade korrekt användes en blå LED. Lysdioden sattes att lysa när accelerationsdata från MPU-n översteg ett visst värde.

När displayen anslöts och kunde användas för att visa diverse data från MCU-n, blev lysdioden överflödig och användes inte längre.

En kristalloscillator på 16 MHz kopplades MCU-enhetens anslutningar 9 och 10. Dessa anslutningar används för inkoppling av externa kristalloscillatorer. Kristalloscillatorn användes för att öka klockfrekvensen på MCU-n. Enheten upplevdes också som stabilare.

När uppkopplingen på breadboard ansågs vara fungerande löddes MCU-n fast via en sockel på en kopplingsplatta. Tre stycken kontakter löddes till MCU-ns I2C-kanaler. Dessa kontakter går att använda för att koppla in olika enheter med I2C-stöd.

På displayen och MPU-enheten löddes kontakter fast, för anslutning till kontakterna på kopplingsplattan.

På kopplingsplattan löddes även övriga komponenter dit: kristalloscillator, resistorer och kondensatorer.

Figur 9 Lödda och urkopplade modulära komponenter

Ett en kasserad optisk mus användes som hölje för prototyp 2. Eltejp och smältlim användes för sammanfogning.

| Figur 10 Prototyp 2 med hölje, framsida med display | Figur 11 Prototyp 2 med hölje, baksida med batteri |
| --- | --- |

Efter sammanställning av prototyp 2, plockades delarna ut ur höljet, och en ytterligare anslutning löddes på kopplingsplattan, för programmering av mikroprocessorn via AVR pocket programmer.

| Figur 12 Placering av fastlödda komponenter på kopplingsplatta | Figur 13 Komponenter lödda på kopplingsplatta, baksida |
| --- | --- |

Prototyp 2 används som bas för den färdigställda produkten.

Kopplingsschema för prototyp 2 kan ses i rapportens bilagor.

## Slutgiltig produkt

Text

## Stegräknarens funktion

Vid stegräknarens start kalibreras den genom att hämta 20 stycken värden för acceleration från MPU-9250-enheten. Stegräknaren bör ligga stilla under kalibreringen. Medelvärdet av de 20 värdena sätts till att vara stegräknarens värde för när den är passiv. Detta värde benämns som idle-värde.

Meddelandet "Calibrating.." visas på stegräknarens display under kalibreringen. När kalibreringen är färdig visas meddelandet "Idle.." på displayen, och stegräknaren kan börja användas.

Under användning hämtas accelerationsdata kontinuerligt från MPU-9250-enheten. Skillnaden mellan detta värde och idle-värdet beräknas som ett absolutvärde. Om skillnaden mellan dessa två värden överskrider ett visst satt tröskelvärde, så anses det att ett steg har tagits.

Vid varje taget steg uppdateras stegräknarens display med det totala antalet tagna steg.

Stegräknarens display sätts automatiskt i sömnläge om inget steg har tagits på ca 30 sekunder. Displayen vaknar automatiskt när ett steg tas.

## Projektets kod

Utförligare kommentering av koden finns i källkodsfilen main.c.

### Egeninkluderade standardbibliotek

| Bibliotek | Beskrivning |
| --- | --- |
| <avr/io.h> | Diverse I/O definitioner för mikrokontrollern. |
| <util/delay.h> | För funktionen _delay_ms() som pauserar programmet i angiver antal millisekunder. |
| <avr/interrupt.h> | Används för funktionen sei(), som aktiverar interrupt på mikrokontrollern. Behövs för kommunikation med MPU-9250. |
| <math.h> | Diverse matematikfunktioner och macron. Används för funktionen fabs(), som ger absolutvärdet av ett tal. |
| <stdio.h> | För funktionen sprintf(), som skriver en formaterad textsträng till en char-array. Används för att skriva ut stegräkning till display. |

### Inkluderade icke-standardbibliotek

Flera av dessa bibliotek har egna inkluderingar av olika standardbibliotek.

| Bibliotek | Beskrivning |
| --- | --- |
| "i2chw/i2cmaster.h" I2C master library using hardware TWI interface Skapat av Peter Fleury | I2C-funktionalitet för AVR-enheter. För kommunikation mellan mikrokontroller och enheter anslutna till dess I2C-portar SDA/SCL. |
| "mpu6050/mpu6050.h" MPU6050 lib 0x02 Skapat av Davide Gironi | För accelerometer-enheten, via I2C. Viss egen kod har skrivits genom att bryta ut kod från detta bibliotek. |
| "u8g/u8g.h" Universal 8bit Graphics Library Skapat av olikraus | Funktionsbibliotek till AVR för diverse displayer. |

### Macron definierade i main.c

Macron som är definierade i main.c

| Namn | Värde | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| X | 0x3B | Address för accelerometerdata i X-riktning i MPU-9250 |
| Y | 0x3D | Address för accelerometerdata i Y-riktning i MPU-9250 |
| Z | 0x3F | Address för accelerometerdata i Z-riktning i MPU-9250 |
| STEP_ACC_TRIGGER | 2.3 | Tröskelvärde för acceleration, att bestämma om ett steg har tagits. |
| SET_IDLE_LOOP | 20 | Antal värden som ska hämtas från accelerometern för att bestämma “idle”-värde. Det värde som accelerometern ger när den anses ligga stilla. |
| DISPLAY_LINE_HEIGHT | 16 | Pixelhöjd för en rad på displayen. Används vid utskrift av text. |
| DISPLAY_MIDDLE | (DISPLAY_LINE_HEIGHT * 2 + 2) | Ungefärligt pixelvärde för utskrift på displayens mitt. |
| DISPLAY_SLEEP_DELAY | 3000 | När värdet i variabeln displaySleepTimer når detta värdet sätts displayen i sömnläge. |

Macrot F_CPU behövs vara angivet för standardbiblioteket delay.h, detta sätts i kodprojektets egenskaper till F_CPU=16000000, i programmet Atmel Studio.

Figur 14 Kodprojektets egenskaper – Defined symbols

### Macron från andra bibliotek

Macron som används i main.c, vilka är definierade i andra bibliotek.

| Namn | Värde | Från bibliotek | Beskrivning |
| --- | --- | --- | --- |
| MPU6050_ADDR | (0x68 <<1) | mpu6050.h | I²C-address för MPU-9250 |
| MPU6050_AGAIN | 16384.0 | mpu6050.h | Värde för att omvandla ”rå” accelerationsdata från MPU-9250 till g-krafter. |
| I2C_WRITE | 0 | i2cmaster.h | Datariktning för I²C - för att skriva till en enhet. |
| I2C_READ | 1 | i2cmaster.h | Datariktning för I²C - för att läsa från en enhet |

### Variabler

Variabler i källkoden, sätts i main.c

| Namn | Beskrivning |
| --- | --- |
| uint16_t steps | Håller stegräkning. |
| double accIdle | Värde som sätts vid programmets uppstart, håller det värde som accelerometern ger när den ligger helt stilla. |
| double accCombined | Sammansatt accelerationsvärde från X- Y- och Z-riktning. |
| double accX, accY, accZ | Värden för acceleration i X- Y- och Z-riktning. |
| int displaySleeping | Håller displayens sömnläge, sätts till 1 om displayen är i sömnläge, annars 0. |
| int displaySleepTimer | Används som timer för displayens sömnläge. Ökar med 1 för varje varv i programmets huvudloop. |
| u8g_t u8g | Struct för biblioteket Universal 8bit Graphics Library, för display. |

### Funktioner

Egenskrivna funktioner i källkoden

| Namn | Beskrivning |
| --- | --- |
| double getAcc(int addr); | Hämtar accelerationsdata från MPU och ger värdet i retur. Som argument tar funktionen adressen till det register som ska läsas. Dessa adresser är definierade som macron X, Y och Z. |
| void drawSteps(uint16_t steps); | Skriver ut aktuellt antal steg till displayens mitt, som "Steps: x" |
| void drawString(char * string, int line); | Skriver ut en text till displayen. Texten ges som argument till funktionen, i form av en pekare till en char-sträng. Line är den rad på displayen där texten ska visas. |
| void setAccIdle(); | Sätter ett värde till den globala variabeln accIdle. Funktionen körs endast en gång vid varje uppstart av programmet. |
| double getAccXYZ(void); | Använder sig av funktionen getAcc() för att hämta accelerationsdata från X-, Y- och Z-riktningen. Det adderade värdet ges i retur. |
| void toggleDisplaySleep(void); | Sätter displayen i sömnläge, eller väcker displayen. |
| u8g_t u8g | Struct för biblioteket Universal 8bit Graphics Library, för display. |

### Main-funktionen

I detta kapitel beskrivs grundläggande vad som händer i programmets kod

Interrupt-funktionen aktiveras för MCU-enheten, detta behövs för att MPU-enheten ska fungera korrekt. Sedan initieras MPU-9250-enheten, med funktion från mpu6050.h

Displayen initieras och teckensnitt bestäms, funktioner från u8g.h

Texten ”STEPCOUNTER” visas på displayens mitt i en sekund.

Idle-värde för accelerometern sätts.

Programmets huvud-loop startar.

Ett kombinerat accelerationsvärde för X- Y- och Z-riktningar hämtas

Om skillnaden mellan det hämtade värdet och idle-värdet överskrider tröskelvärdet för att trigga ett steg, skriv ut antalet steg till displayen. Om displayen är i sömnläge, väck den.

Sätt display i sömnläge om timer har nått värde

Slut loop.

# Diskussion och slutsats

I denna del utförs diskussioner och tankegångar angående projektets genomförande och resultat

# Bilagor

## Kopplingsschema för prototyp 1

## Kopplingsschema för prototyp 2

Se länk i kapitel 1.4.4

Se länk i kapitel 1.4.4

För länk, se kapitel 1.4.1